复旦大学附属肿瘤医院需求参数

标的名称：服务器系统及访问许可

需求参数确认清单：（确认以下参数客观明确，非排他、非歧视，报价符合市场规律）

| / | 需求指标 | 参数范围 | 指标重要性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | ★版本 | 产品版本 | 简体中文版 （含5个授权访问许可） 授权模式必须是批量式授权许可，非OEM/COEM版 产品许可可降级使用，产品生命周期不与硬件绑定 |  |  |
|  | 服务器管理功能 | 基本管理要求 | 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个界面完成服务器的日常功能和运维操作； |  |  |
|  |  |  | 提供强大的命令行工具，支持编制脚本实现虚拟化管理的自动化； |  |  |
|  |  |  | 提供开放的开发接口，支持其它应用的调用； |  |  |
|  |  | 高级集中管理 | 可以将多台服务器组合为服务器组，通过一个界面完成多台服务器的统一运维操作； |  |  |
|  | 服务器虚拟化功能 | 虚拟机独立性 | 利用Intel VT和AMD-V的硬件虚拟化技术，提供对硬件驱动的高性能访问； |  |  |
|  |  | 虚拟机安全 | 虚拟机之间可以做到隔离保护，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，保障系统平台的安全性； |  |  |
|  |  |  | 虚拟机具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； |  |  |
|  |  |  | 支持受保护的虚拟机（Shielded Virtual Machines） |  |  |
|  |  | 异构支持 | 支持在Intel和AMD两个品牌或同一品牌不同CPU类型之间的服务器建立支持异构CPU的虚拟化资源池； 支持市面上主流的x86服务器，包括HP、Dell、IBM等厂商的机架或刀片服务器； |  |  |
|  |  |  | 虚拟化资源池内的每个服务器都可以安装虚拟机，并且虚拟机操作系统可以异构。 |  |  |
|  |  |  | 兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方招标人操作系统兼容性列表，包括不限于以下操作系统：WINDOWS 2003、WINDOWS 2008、WINDOWS 2012、WINDOWS 2016、WINDOWS 2019、REDHATLINUX、CENTOSLINUX、ORACLELINUX、SUSELINUX、FREEBSD、UBUNTU、DEBIAN等。 |  |  |
|  |  |  | ORACLE、IBM等主流应用厂商支持其应用运行于虚拟化技术之上的虚拟机中。 |  |  |
|  |  |  | 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，如IP-SAN、FC-SAN、SAS和iSCSI，品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、Netapp、Sun、Dell等，兼容现有市场上主流的网卡和HBA卡产品，包括Qlogic，Emulex，Brocade的HBA卡。 |  |  |
|  |  | 功能性要求 | 支持虚拟机实时迁移动能，可以在不停机的状态下，手工或自动地实现虚拟机在群集之内的不同物理主机之间迁移，保障业务连续性； 实时迁移无需依赖高可用群集和共享存储，支持位于本地存储的虚拟机在不同的物理主机进行迁移，迁移过程中不停机； 支持位于共享文件夹中的虚拟机实时迁移； 支持在群集内的不限数量的并发实时迁移，并可以查看实时迁移状态和队列； |  |  |
|  |  |  | 支持存储实时迁移，可以在不同的LUN之间迁移虚拟机存储，迁移过程中虚拟机不会停机； |  |  |
|  |  |  | 支持资源动态优化，在物理主机的负载达到一定程度后，自动将高负载物理服务器上运行的虚拟机迁移到其它比较空闲的物理服务器上。支持按照CPU、内存、网络和磁盘设定相关阀值和策略实现负载均衡。 |  |  |
|  |  |  | 支持存储空间功能，群集共享卷内可以包括多个LUN，支持在线增加LUN以扩展存储空间； |  |  |
|  |  |  | 虚拟机支持直通磁盘访问，可以直接访问物理存储； 可以为虚拟机配置虚拟光纤通道卡，实现虚拟机对FC-SAN的访问，在实时迁移过程中，不会中断虚拟机对FC存储的连接； |  |  |
|  | 桌面虚拟化功能 存储功能 | 总体要求 | 虚拟桌面系统厂商拥有独立开发、自主知识产权的远程桌面协议（非OEM、非联合开发）。桌面虚拟化系统和服务器虚拟化系统必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 |  |  |
|  |  | 应用交付功能 | 应用安装于数据中心的服务器之上或采用流技术交付到服务器，然后在用户的桌面和设备上远程显示，只通过网络传送屏幕更新、键盘敲击和鼠标点击操作。 支持应用交付到虚拟桌面和物理PC；应用交付到虚拟桌面支持松耦合管理，虚拟桌面更新、升级不会影响到虚拟应用的运行； |  |  |
|  |  | 数据漫游功能 | 支持个人磁盘功能，对用户个人数据和个人安装的应用程序及配置重向定个人磁盘中，管理更新、升级镜像后不会影响个人数据和自行安装的软件。 |  |  |
|  |  | 安全和合规功能 | 外设的安全性支持： 禁用/启用本地磁盘的映射到虚拟桌面的功能；支持单向只读数据传输；禁用/启用USB存储设备映射到虚拟桌面但不影响USB的其它外设；设置USB存储的黑白名单； 禁用/启用本地打印机、网络打印机的功能；禁用/启用终端设备与虚拟桌面之间的剪切板的复制功能。 |  |  |
|  |  | 管理功能 | 可在线查看虚拟桌面会话中的重定向映射情况及资源消耗等； |  |  |
|  |  | 存储虚拟化 | 支持直接将服务器本地磁盘或直连的JBOD盘柜中的磁盘配置为存储池，并从存储池中创建逻辑单元； |  |  |
|  |  |  | 支持分离式设计，虚拟化服务器可以通过常用的网络协议访问存储池中的逻辑单元，而无需直连存储设备，支持SMB3.0、iSCSI和NFS； |  |  |
|  |  |  | 支持在逻辑单元中进行数据去重和数据分层； |  |  |
|  |  |  | 支持在创建逻辑单元时设置可用性模式，支持包括Simple、双层和三层Mirror、Parity模式； |  |  |
|  |  |  | 支持存储服务器、磁盘和Enclosure多层级容灾功能，可以防止单个或多个存储服务器、磁盘和Enclosure损坏，且可有效恢复数据； |  |  |
|  |  |  | 分布式服务器存储，支持多个独立的服务器本地SSD或磁盘组成一个分布式的存储资源池，提供给虚拟化或其他应用使用。易于管理，并支持横向扩展 |  |  |
|  |  | 软件定义存储 | 支持直接存储空间技术以及存储复制技术（Storage features including Storage Spaces Direct and Storage Replica） |  |  |
|  | 网络功能 | 虚拟化网络功能 | 支持外部网络、内部网络和私有网络三种类型虚拟网络，虚拟机可以通过外部网络和物理网络联通； |  |  |
|  |  |  | 支持虚拟机之间的通信可以配置为通过同一主机的内部虚拟交换网络； |  |  |
|  |  |  | 支持对虚拟机交换机及端口进行VLAN设置，支持同一物理主机上虚拟机之间的网络隔离； |  |  |
|  |  |  | 支持网络虚拟化技术，提供同一物理网络上多个虚拟网络隔离的能力；提供基于软件定义的虚拟网络网关、负载均衡器，虚拟网关需能支持站点到站点和点到站点的VPN； |  |  |
|  |  |  | 支持在操作系统中配置可扩展交换机，可将第三方开发的虚拟交换机软件添加到操作系统中，扩展操作系统网络管理功能； |  |  |
|  |  |  | 支持宿主机至少32块网卡绑定，支持虚拟机内多网卡绑定，虚拟机网卡绑定不依赖与网卡驱动，不同型号和厂家的网卡可以进行绑定； |  |  |
|  |  |  | 支持对虚拟机网络流量进行带宽控制； |  |  |
|  |  |  | 支持对通过虚拟交换机的流量进行计量； |  |  |
|  |  |  | 支持SR-IOV技术，虚拟机可以直接使用物理网卡虚拟功能模块，提高虚拟机网络性能； |  |  |
|  | 高可用功能 | 通用网络服务支持 | 提供用户、用户组管理功能、统一用户授权、DNS服务、DHCP服务、传真服务器、文件及存储服务、终端计算机统一管理。 支持通过策略对终端计算机进行统一管理（包括配置修改、行为限定等） 支持通过LDAP进行帐户和网络资源管理，并支持通过策略统一管理帐户权限，目录服务对象包含但不限于用户帐户、计算机帐户和打印机等。 |  |  |
|  |  | 故障转移群集功能 | 支持配置为主备或多活模式群集； 支持自动配置仲裁，支持基于共享磁盘、共享文件夹、节点多数三种仲裁模式； 支持在故障转移群集中配置虚拟化、DNS、DHCP、文件共享、分布式文件系统、数据库等多种资源高可用； 支持资源反关联和关联性配置； |  |  |
|  |  | 故障转移群集指标 | 每个虚拟机高可用性群集至少支持8000个虚拟机； 每个高可用性群集至少支持64个节点； |  |  |
|  |  | 网络负载均衡 | 支持配置网络负载均衡； |  |  |
|  | 操作系统指标 | 指标要求 | 每个宿主机至少支持512个逻辑CPU； 每个宿主机至少支持24TB物理内存； 每个虚拟机至少支持240个虚拟CPU； 每个虚拟机至少支持16TB内存； |  |  |
| 商务参数★ | - 三证合一的“企业法人营业执照副本”（复印件需加盖公章）； |  |  |  |  |
|  | - 投标人为代理商的，另需提供厂商代理资质证明； |  |  |  |  |
|  | - 投标人为法人的提供法定代表人授权书（原件）（其他组织需提供投资人/负责人授权书（原件）； |  |  |  |  |
|  | - 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 |  |  |  |  |
| 其他需求（如维保、配件、配套试剂耗材） |  |  |  |  |  |
| 安装测试服务费 |  |  |  |  |  |
| 市场价格 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

*：满足请填√，不满足请填◊。指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。