微波热凝消融针技术参数

1适用频率：2450MHz±30MHz

2输出功率：0～120W

3驻波比≤3

4电源电压： 220V±10％，50Hz±1Hz

- 5针管直径1.4mm-2.0mm，长度80mm-180mm,针头3mm-10mm,多种规格适用于不同病症

- 6具有良好的刚性，最大绕度小于0.6mm

- 7不需要引导针，可直接穿刺

- 8与主机微波输出线拔插式/螺旋联结，操作简单方便

- 9具有防粘连处理，治疗过程中不会与周围组织粘连

- 10应用功率20W-60W，最大可承受120W

- 11配有水冷循环系统和测温装置，配合主机报警保护装置，使消融针杆温维持在37℃以下

- 12热凝效果佳，呈现完美椭圆形，单针单点一次消融损毁面（直径）能达到5cm以上，长短半径比例5：4

- 13★微波治疗仪注册证有明确的适用于“甲状腺良性结节”适应症