维护保养服务项目内容：（维护保养设备数量明细见附表1）

1）、各类气体站房设备：

（1）.空气机房的无油涡旋空压机、冷冻干燥机、过滤器、阀门、管道等的维护保养。

（2）.负压机房的真空泵、控制箱、细菌过滤装置、阀门、管道等的维护保养。

2）、每年对负压站房及空气站房进行两次保养，检查且维护更换清单范围内的材料以确保机器的正常运作。

3）、维护保养具体内容：

（1）.检查机房管道系统的气密性，是否漏气等，如是则排除故障。

（2）.检查机房各类管道阀门开闭是否正常。

（3）.检查机房机器运转是否正常，控制系统是否正常，输出压力是否达标。

4）、如发生以上不包含在维保内容和范围内的情况，需征得业主同意，双方协商确定，另列清单，按实计算。

5）、维保方因管理不善而造成设施损坏，均由维保方负责修缮，费用由维保方承担。

复旦大学附属肿瘤医院

气体站房设备维护保养费用报价

附表1：吸引、空气站房投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（半年） | 总价（年） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空压机房保养损耗材料费： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 皮带 | 岩田 | 套 | 18 |  |  |  | 一年 |  |
| 2 | 油脂 | 岩田 | 套 | 3 |  |  |  | 一年 |  |
| 3 | 空气滤芯 | 岩田 | 套 | 9 |  |  |  | 一年 |  |
| 4 | 精密滤芯 | 岩田 | 套 | 8 |  |  |  | 一年 |  |
| 5 | 橡胶软管 | 岩田 | 套 | 6 |  |  |  | 一年 |  |
| 6 | 冷干机配件 | 岩田 | 套 | 3 |  |  |  | 一年 |  |
| 7 | 冷干机干燥剂 | 岩田 | 套 | 2 |  |  |  | 一年 |  |
| 8 | 密封件维护 | 岩田 | 套 | 3 |  |  |  | 一年 |  |
| 9 | 专用滤洗剂 | 岩田 | 项 | 1 |  |  |  | 一年 |  |
| 10 | 管路气密防腐维护 | / | 组 | 2 |  |  |  | 一年 |  |
| 11 | 整机维护保养 | 岩田 | 台 | 3 |  |  |  | 一年 |  |
| 12 | 控制柜维护保养 | / | 台 | 6 |  |  |  | 一年 |  |
| 13 | 空压机机械密封 | 岩田 | 台 | 3 |  |  |  | 一年 |  |
| 14 | 分气缸保养 | 2BV5111 | 台/次 | 6 |  |  |  | 一年 |  |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（半年） | 总价（年） | 服务期 | 备注 |
| 负压机房保养清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 油雾分离器维护 | 阿特拉斯 | 台/次 | 2/10 |  |  |  | 一年 |  |
| 16 | 进气阀滤芯维护 | 阿特拉斯 | 台/次 | 2 |  |  |  | 一年 |  |
| 17 | 空滤维护 | 阿特拉斯 | 台/次 | 2 |  |  |  | 一年 |  |
| 18 | 油过滤器维护 | 阿特拉斯 | 台/次 | 2 |  |  |  | 一年 |  |
| 19 | 真空泵油 | 阿特拉斯 | 台/次 | 2 |  |  |  | 一年 |  |
| 20 | 精密过滤器滤芯维护 | 阿特拉斯 | 台/次 | 2 |  |  |  | 一年 |  |
| 21 | 真空泵气蚀保护管密封件 | 阿特拉斯 | 台/次 | 4 |  |  |  | 一年 |  |
| 22 | 真空泵整机维护保养 | 阿特拉斯 | 台/次 | 2 |  |  |  | 一年 |  |
| 23 | 电控箱维护保养 | 阿特拉斯 | 台/次 | 6 |  |  |  | 一年 |  |
| 24 | 真空泵机械密封 | 阿特拉斯 | 台/次 | 2 |  |  |  | 一年 |  |
| 25 | 管路单向阀保养 | 阿特拉斯 | 台/次 | 4 |  |  |  | 一年 |  |
| 26 | 真空罐放气试验 | 阿特拉斯 | 台/次 | 12 |  |  |  | 一年 |  |
| 27 | 收污罐维护保养 | 阿特拉斯 | 台/次 | 6 |  |  |  | 一年 |  |
| 28 | 分气缸保养 | 阿特拉斯 | 台/次 | 6 |  |  |  | 一年 |  |
| 29 | 辅助料及其它 |  | 套 | 5 |  |  |  | 一年 |  |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（半年） | 总价（年） | 服务期 | 备注 |
| 35 | 项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

维保范围内设备及非维保范围

更换修理清单报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全无油涡旋空压机 |  | 台 | / | 检修/按市价 |
| 2 | 自动控制柜 |  | 台 | / | 检修/按市价 |
| 3 | 无热再生吸附式干燥机 |  | 台 | / | 检修/按市价 |
| 4 | 粉尘过滤器 |  | 台 | / | 维保范围内 |
| 5 | Ⅰ级精密过滤器 |  | 台 | / | 维保范围内 |
| 6 | Ⅱ级精密过滤器 |  | 台 | / | 维保范围内 |
| 7 | 活性炭过滤器 |  | 台 | / | 维保范围内 |
| 8 | 空气储气罐 |  | 台 | / | 检修/按市价 |
| 9 | 空气减压器 |  | 个 | / | 检修/按市价 |
| 10 | 空气分气缸 |  | 台 | / | 检修/按市价 |
| 11 | 螺杆真空泵 |  | 台 | / | 检修/按市价 |
| 12 | 细菌过滤器 |  | 台 | / | 维保范围内 |
| 13 | 真空储气罐 |  | 台 | / | 检修/按市价 |
| 14 | 真空沉污罐 |  | 台 | / | 检修/按市价 |
| 15 | 负压吸引分气缸 |  | 台 | / | 检修/按市价 |