第一章  招标技术需求

一、项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区病房床位改造项目

二、服务期限： 1个月

三、服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市康新公路4333号）

四、项目概况及服务内容：

1.项目概况

复旦大学附属肿瘤医院医学中心工程（桩基工程除外）弱电工程项目建设于上海市浦东新区周浦镇“上海国际医学园区”内；位于“上海质子重离子医院”以南、望春花路以北、佛手路以东、康新公路以西。基地被水系（七灶港）和红曲路分为东、西两个地块。

东侧地块为编号A1-03-09地块（简称东区），用地面积26495平方米。

西侧地块为编号A1-06-02地块（简称西区），用地面积为27597平方米。

东区基地内新建医疗综合楼(特需病房床位数：803床）,地下车库及附属配套设施及人防工程。西区基地内新建行政保障楼，科研楼，动物实验楼,地下车库及附属配套设施及人防工程。

2.服务内容

本次浦东新区病房床位6改8医护对讲系统改造项目内容包括：

- 根据院方施工计划安排，分别对6A、6B、8A、9A四个病区中4间病房床头卡及网络点位进行改造，以及7A、7B、8B、9B、10A、10B等6间病房床头卡及网络点位的改造工作。

- 与其他单位协调、穿插，施工期抓紧进度，为后续工序争取时间，保证改造项目总体时间节点完成。

- 对复旦大学附属肿瘤医院工作人员进行系统运行、维护和维修的技术指导；

- 对复旦大学附属肿瘤医院工作人员及复旦大学附属肿瘤医院相关管理病房医护对讲系统的人员进行实际应用进行培训；

- 针对复旦大学附属肿瘤医院工作人员在医护对讲系统新的需求提供技术咨询和解决方案；

- 协助处理由于违反操作规程而引起的设备运行事故；

- 处理由于突发事件导致系统运行出现的问题；

- 针对复旦大学附属肿瘤医院病房床位改造范围内的系统提供质保服务。

3、医护对讲系统技术参数

3.1本项目医护对讲建设时采用南格医护患呼叫信息系统，它是数字化医院中临床护理信息系统的重要组成部分。主要由床头分机、呼叫手柄、门口显示灯、走廊显示屏和护士站接听电话分机组成。近年，一种发展趋势为呼叫系统与移动通信设备相连，解决了护士不在护士站的问题。另一种发展趋势是往数字化方向发展，床头分机与HIS系统联接。

3.2 本院医护对讲采用全新的通讯协议、供电方式和拓扑结构，加上在线程序升级、在线编号等功能的实现。

3.3 床头卡发方式：手动发布，在护士工作站，手动将床头卡信息和门口信息分别发送到床头分机和门口分机上；自动发布，与HIS系统联网后，系统自动将HIS系统传过来的数据发送到床头分机和门口分机上。

3.4 系统主要设备产品参数

3.4.1病床分机，提供5寸彩色液晶显示

- 分辨率应不小于480x240像素

- 通过一览表获取HIS系统的信息。

- 带呼叫信息管理软件模块，可以自动上报普通呼叫、紧急呼叫、增援呼叫等功能，根据系统的参数设置处理各种呼叫情况。

- 带信息发布软件模块，通过一览表发布床头信息和门口信息。

- 带信息采集软件模块，支持床头信息扩展采集与监控。

- 带设备管理软件模块，支持对下属设备的在线设置和状态查询。

带设备维护报修软件模块，支持对设备的集中远程监控。

3.4.2门口分机 南格XNMK-M

- 新型外观设计造型

- 支持图片和文字传输，显示护士照片，或者播放宣教知识等。

- 全新的UI界面设计，显示病房、病人、医生、护士等信息。

- 醒目的门灯设计，护士位置亮绿灯，普通呼叫红灯常亮，紧急呼叫红灯闪烁，增援呼叫和增援广播蓝灯闪烁。

- “处置”键方便提醒护士位置，在走廊屏和护士站主机均可显示护士所在的房间号。

3.5 投标单位应根据附件中的《浦东新区病房床位6改8改造项目清单》内容进行项目评估及报价，此清单报价作为供应商工程内容报价依据。

附件：浦东新区病房床位6改8改造项目清单

| 序号 | 设备名称 | 产品型号 | 产地 | 品牌 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床分机，提供5寸彩色液晶显示，分辨率应不小于480x240像素 | XNCT-M | 中国 | 南格 | 22 | 只 |  |
| 2 | 医护系统点位定制 | 厂家定制 | 中国 | 南格 | 22 | 点 |  |
| 3 | 单孔信息插座，86型，带防尘设计 | 1303-12025 | 美国 | 鼎志 | 22 | 只 |  |
| 4 | 6类信息模块，支持带宽250MHz，针脚采用100μ″镀镍，50μ″镀金，耐插拔次数≥750次，适用于22-26AWG多种线规 | 1305-0401 | 美国 | 鼎志 | 22 | 只 |  |
| 5 | 6类RJ45-RJ45数据跳线，2m，成品跳线 | 1201-04002 | 美国 | 鼎志 | 44 | 条 |  |
| 6 | 六类非屏蔽网线，UTP6，AWG23线规，CM等级，穿管敷设 | 1101-04004 | 中国 | 国产 | 1870 | 米 |  |
| 7 | 数据配线架（6类非屏蔽24口，含模块） | 1406-00019 + 24 x 1305-0404 | 中国 | 国产 | 4 | 只 |  |
| 8 | 理线器（后面备板具有出线口设计，便于线缆进出，1U高度） | 2304-01003 | 中国 | 国产 | 4 | 只 |  |
| 9 | 辅材 | 定制 | 中国 | 国产 | 1 | 套 |  |
| 10 | 拆除及修复人工费 | 定制（网络及床头卡） | 中国 | 国产 | 1 | 项 |  |

4、总体要求：

4.1 本次招标确定的工程服务商承担以上工作界面和服务范围，并需要承担工程质保期内维护、保障以及符合市场价格的系统升级，包括但不限于以下具体工作内容：

(1) 线缆敷设，包含电源线、数据线及相应总线；

(2) 设备安装；

(3) 病房床位设备带床头卡及网络点位拆除及新增；

(4) 设备运行档案和资料移交；

(5) 弱电间内网络配线架、理线架等设备安装调试；

4.2 各投标单位应在以上总体要求基础上，结合自身对各系统的理解和经验积累，针对系统的介绍和保障要求，细化服务的具体内容，提出可量化、可考核的验收指标，以及为完成这些工作配套的组织保障体系和质量保证体系。同时，投标单位必须无条件至少对以下事项做出承诺：

4.3.1 服务响应时间

(1) 服务提供商须提供根据招标人要求，在签订合同后1个月内完成相应施工内容，工期拖延一天罚款2000元；

(2) 在业主提出工程施工变更任务后，施工单位应就相关要求15天内完成设备采购，并于相应合理时间内最快完成新增及改造工程，招标人将对投标人进行额外工期补偿；

(3) 对于设备或者系统操作性的求助服务或者一般性的故障以及业主其他一些临时性配合事项，现场工程师必须无条件响应，30分钟内赶到现场处理，被投诉一次，罚款1000元；

4.3.2 工作沟通和文档管理

(1) 施工承包商必须向业主提交最终验收报告，报告包括但不限于设备清单、主要设备和系统运行情况；

(2) 施工承包商必须对设备或系统运行台账进行有效管理，作最终移交。业主将对所有相关文档资料进行抽查，对检查过程发现的问题施工承包商拒不整改的，发现一次罚款5000元人民币；

4.3.3 人员保障

(1) 施工承包商需根据投标文件的承诺和业主的要求派驻相应的施工管理人员和劳务，如果业主认为现场施工人员不能满足工期完成要求并提出临时增加人员的，施工承包商必须无条件响应；

4.3.4 重大安全或者责任事故处罚

(1) 因施工承包商单方面的原因，给业主造成重大安全或者责任事故的，视情节轻重给予3000万元到3万元人民币不等的处罚，直到解除服务合约，给业主造成重大经济损失和不良社会影响的，业主将追求施工承包商法律责任，要求服务提供商赔偿相关损失。

4.4 各投标单位应充分考虑本项目的重要性，以及肿瘤医院安全防护难度和风险，系统阐述对相关保障中心常规系统、安全防范系统的理解，有针对性地提出相应的联动及防护保障措施。

5、病房床位改造方案编制说明

5.1 投标单位应根据本招标文件提出的要求，以及自身的经验，结合自身对本项目和系统的理解，阐述整体工作思路以及针对系统的施工工作计划，工作计划应明确、具体，可量化、可考核；

5.2 基于以上工作思路，投标单位应提供详细的组织保障计划，包括管理及施工人员配备计划，技术人员安排，以及应急状态人员储备预案；

5.3 投标单位应提供详细的质量保证体系和计划；

5.4 投标单位应详细提供用于本项目运营保障的各种测试工具以及其他相关器具的详细清单；