项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区热交换器清洗维保项目

预算科目：锅炉热交换器等设备维保

本项目经费：25万

一、项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区热交换器清洗维保项目

二、服务期限：本项目采取一次招标三年沿用、按年度分别签订合同并实施。招标人可根据实际情况，无条件终止合同或不签订次年合同。另外，若中标人考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况，招标人有权无条件终止合同或拒绝签订次年合同。在服务过程中服务质量不能满足招标人要求，招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行友好协商解决。

三、服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）

四、本项目服务内容：

1、服务方式选择为提供人员及技术服务，涉及所需更换材料根据市场价进行收取材料成本（按照材料单价，按实结算）；

2、定期派技术人员，对所要进行的维修保养设备进行调整、检查、清洁等保养工作，以使设备正常运行；

3、每年定期清洗大保养一次，每季度对系统进行巡查检修维护处理，具体日期协商确定，维保内容如下：

（1）定期检查换热器换热效果。

（2）定期检查温度表，安全阀，电动阀，温控器等。

（3）定期检查，保证水质卫生。

（4）每年定期检修各类泵组是否正常，确保系统换热正常。

换热器清洗维保报价清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西区热交换：科研楼1#2#立式容积式热交换器 | RV-04-1.5H(0.6/0.6) | 2 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 2 | 西区热交换：宿舍/职工食堂行政楼1-2层 立式容积式热交换器 | RV-04-3.0H(0.6/0.6) | 2 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 3 | 西区热交换：行政楼3-5层1#2#立式容积式热交换器 | RV-04-1.0H(0.6/0.6) | 2 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 4 | 西区太阳能宿舍楼（南） 立式容积式热交换器 | RV-04-5H(1.0/1.0) | 2 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 5 | 东区，西区NQG800-1.0气压罐 | 1m³/1.0Mpa | 2 |  |  | 更换气囊，更换橡胶垫圈等耗材 |
| 6 | 东区NQ1000-1.0气压罐 | 1.56m³/1.0Mpa | 2 |  |  | 更换气囊，更换橡胶垫圈等耗材 |
| 7 | 东区立式容积式热交换器太阳能 | RV-04-1.0H(0.6/0.6) | 1 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 8 | 东区立式容积式热交换器食堂 | RV-04-1.0H(0.6/0.6) | 2 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 9 | 东区立式容积式热交换器门诊 | RV-04-2.5H(0.6/1.0) | 2 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 10 | 东区立式容积式热交换器住院楼5-11 | RV-04-1.0H(0.6/0.6) | 2 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 12 | 板式热交换器东区空调热水 | M15-0.45-35-16 | 3 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |

换热器维修清单

| 序号 | 物料名称 | 规格、型号 | 单位 | 标准价格 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 0-1.6Mpa | 只 |  | 1 |  |  |
| 2 | 温度表 | 0-100℃ | 只 |  | 1 |  |  |
| 3 | 安全阀 | 0-1.0Mpa | 只 |  | 1 |  |  |
| 4 | 换热盘管 | 5㎡ | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

按实际维修情况，按实结算。

中标人对施工安全，包括但不限于物品、设备、人身安全负全部责任。