3D外视镜系统参数要求

- 基本情况：

1、名称：3D外视镜系统

2、数量：3套

3、预算：900万

二、基本参数要求(必须提交以下参数满足材料证明)：

一、主要技术性能指标及要求

1.1 主机配置2个图像处理器，可同时处理两路及以上图像信号。

1.2 兼容包含3D影像模块在内的至少3种影像模块，可通过模块化升级后兼容多种类高清三晶片摄像头和多种类电子镜。

1.3 主机至少4个USB接口，可连接外接存储设备（U盘和移动硬盘），控制设备（键盘、鼠标、脚踏），打印机（实现术中打印）。

1.4 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

1.5 可实现3D和2D图像之间的一键切换。

2.1 3D 外视镜

2.1工作距离：20-50cm，为医生提供足够大的操作空间。

2.2 图像校准旋钮旋转角度-90°~90°，范围达到 180°，满足不同拍摄角度的需求。

2.3 重量不高于 950g，可通过气动臂或落地式机械臂控制，方便术中操作。

2.4 可实现通过外视镜按键控制气腹机，冷光源等。

2.5 外视镜 3 个按键可设置不少于 4 种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、AEL 功能等。

2.6电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护，可应用于心脏设备。

二、配置要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机模块 | 3台 |
| 2 | 3D模块 | 3台 |
| 3 | 3D高清电子镜（30°） | 3支 |
| 4 | 3D高清外视镜 | 1支 |
| 5 | 医用内窥镜冷光源 | 3台 |
| 6 | 气腹机 | 3台 |
| 7 | 3D监视器 | 3台 |
| 8 | 消毒盒 | 3个 |
| 9 | 导光束 | 4条 |
| 10 | 3D眼镜 | 30个 |
| 11 | 气动机械臂 | 1台 |
| 12 | 台车 | 3辆 |