项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区新增移动电源项目

一、项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区新增移动电源项目

二、服务期限：

三、服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号，红曲路688号）

四、需求参数

1.充电宝需求情况

| 区域 | 具体安装位置 | 需求数量 |
| --- | --- | --- |
| 门诊1楼 | 门诊一楼中国银行机器旁边 | 3个柜机，共36个移动电源 |
| 住院部1楼大厅 | 住院部1楼大厅病史打印吧台柱子旁边，自助贩卖机旁边 | 3个柜机，共36个移动电源 |
| 行政楼1楼 | 行政楼1楼小报告厅门侧对面 | 1个柜机，共12个移动电源 |
| 合计 | 7个柜机，共84个移动电源 |  |
| 备注 | 之后根据医院各部门实际需要，按照单价再进行补充 |  |

2. 移动电源参数需求

| 参数 | 大柜机(12孔) | 补充说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压 | 220V | 额定值 |
| 输入电流Max | 1.5A | 最大值 |
| 频率 | 50Hz | 额定值 |
| 额定功率 | 160W | 最大值 |
| 单个移动电源电量 | 18.5Wh | 充电宝满电情况 |
| 柜机尺寸 | 900x410x410(mm) |  |
| 移动电源个数 | 12/柜机 | 每个柜机总个数 |
| 总充电耗能 | 222Wh(0.22度) | 所有移动电源完全没电到充满消耗的电量 |
| 总充电功率 | 120W | 所有移动电源完全没电情况 |
| 待机功率 | 小于3W | 移动电源已经充满情况或者移动电源情况 |
| 待机一天耗能 | 小于72Wh(0.072度) | 一天待机最大耗电 |
| 待机一月耗能 | 小于2.16度 | 一月待机最大耗电 |
| 每天每个移动电源用两次一天整机功耗 | 大柜机按照10个移动电源计算：370Wh+72Wh=0.442度 | 计算按照移动电源都是满充满放模式 |
| 每天每个移动电源用两次一月整机功耗 | 大柜机按照10个移动电源计算：13.26度 | 计算按照移动电源都是满充满放模式，时间30天 |