# 项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区热交换器清洗维保项目

预算科目：热交换器清洗维保，项目类

本项目经费：25万

一、招标项目概况

1．本次采购内容：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区热交换器清洗维保项目

2．服务内容：浦东院区热交换器清洗维保服务

3．服务期：本项目招标期限为一招一年。招标人可根据实际情况，无条件终止合同。另外，若中标人考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况，招标人有权无条件终止合同。在服务过程中服务质量不能满足招标人要求，招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行友好协商解决。

4．服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）。

5．预算金额：25万元人民币（含税）。

二、对投标人的资格要求

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组织证明其身份的文件）；

2．投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

3．本次招标不接受联合体投标
三、具体服务参数

1、本合同的服务方式选择为提供人员（需相关上岗证）及技术服务，涉及所需更换材料根据市场价进行收取材料成本；

2、乙方定期派技术人员，对所要进行的维修保养设备进行调整、检查、清洁等工作，按国家行业标准进行全面维护保养，以使设备正常运行；

3、每年定期清洗大保养一次，每季度对系统进行巡查检修维护处理，具体日期双方协商确定，维保内容如下：
   （1）定期检查换热器换热效果。
   （2）定期检查温度表，安全阀，电动阀，温控器等。

（3）定期检查，保证水质卫生。

（4）每年定期检修各类泵组是否正常，水泵至水箱间管道需清洗、清碱等，确保系统换热正常。

4、除每年一次的维护保养服务外，如有突发故障的，供应商需在1小时内响应，并在24小时内完成维修。

5、服务单位在合同期内各设备系统的维护记录、设备台账、培训记录、保养记录等关于本项目的一切资料，在合同结束时，需移交给院方。

6、服务单位在合同期满后，本合同所涉及的所有设备系统必须保证正常运行，如有不正常的，院方有权委派具有资质的单位进行维修或更换，费用从合同中扣除。

- 报价要求

换热器清洗报价清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西区热交换：科研楼1#2#立式容积式热交换器 | RV-04-1.5H(0.6/0.6) | 2 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 2 | 西区热交换：宿舍/职工食堂行政楼1-2层 立式容积式热交换器 | RV-04-3.0H(0.6/0.6) | 2 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 3 | 西区热交换：行政楼3-5层1#2#立式容积式热交换器 | RV-04-1.0H(0.6/0.6) | 2 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 4 | 西区太阳能宿舍楼（南） 立式容积式热交换器 | RV-04-5H(1.0/1.0) | 2 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 5 | 东区，西区NQG800-1.0气压罐 | 1m³/1.0Mpa | 2 |  |  | 更换气囊，更换橡胶垫圈等耗材 |
| 6 | 东区NQ1000-1.0气压罐 | 1.56m³/1.0Mpa | 2 |  |  | 更换气囊，更换橡胶垫圈等耗材 |
| 7 | 东区立式容积式热交换器太阳能 | RV-04-1.0H(0.6/0.6) | 1 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 8 | 东区立式容积式热交换器食堂 | RV-04-1.0H(0.6/0.6) | 2 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 9 | 东区立式容积式热交换器门诊 | RV-04-2.5H(0.6/1.0) | 2 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 10 | 东区立式容积式热交换器住院楼5-11 | RV-04-1.0H(0.6/0.6) | 2 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |
| 12 | 板式热交换器东区空调热水 | M15-0.45-35-16 | 3 |  |  | 拆分清洗，更换橡胶圈等耗材 |

换热器维修清单

| 序号 | 物料名称 | 规格、型号 | 单位 | 标准价格 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 0-1.6Mpa | 只 |  | 1 |  |  |
| 2 | 温度表 | 0-100℃ | 只 |  | 1 |  |  |
| 3 | 安全阀 | 0-1.0Mpa | 只 |  | 1 |  |  |
| 4 | 换热盘管 | 5㎡ | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |